104學年度高級中等學校特色招生職業類科甄選入學術科測驗內容審查表

| 學校名稱(全銜) | 中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 術科測驗日期 | 104年4月25日（星期六） | 科班名 | 汽車科(綠節能電動車輛)特色班 |
| 術科測驗項目 | 電動馬達通路配置 |  |  |
| 術科命題規範 | 一、具聯接性： 命題內容; 學習領域; 主題 單元; 指標編號; 能力指標內容; 部定專業 及實習科目. 電動馬達通路配置; 自然與生活科技; 過程 技能; 1-4-1-2; 能依某一屬性(或規則性)去做有計畫地觀察; 電工概論與實習 電子概論與實習. 科學與技術認知; 2-4-8-3; 認識各種天然與人造材料及其生活中的應用，並嘗試對各種材料進行加工與運用. 2-4-5-4; 瞭解化學電池與電解的作用。. 2-4-5-7; 觀察力的作用與傳動現象，察覺力能引發轉動、移動的效果，以及探討流體受力傳動的。. 科技的發展; 4-4-1-3; 瞭解科學、技術與工程的關係。. 科學 態度; 5-4-1-1; 知道細心的觀察以及嚴謹的思辨，才能獲得可信的知識。. 思考 智能; 6-4-4-1; 養成遇到問題，先主動且自主思考，謀求解決策略習慣. 科學 應用; 7-7-2; 學習操作各種簡單儀器. 設計與製作; 8-4-4-10; 設計解決問題的步驟. 二、有區別性：術科測驗考題符合手眼協調、觀察力、化學能與電能轉換概念及簡單電路組裝能力等，能區別學生對動力機械之學習興趣及發展潛能。 三、可操作性：術科測驗考題可運用電路組裝，經本校統一說明後，考生應能在一定時間內完成LED燈及電動馬達通路配置。 四、明確說明：測驗學生觀察力、電路組裝之準確度及完成度等，進行評分。 |
| 術科測驗內容及試題範例 | - 測驗科目：電動馬達通路配置。 - 測驗時間：60分鐘。 - 測驗方式：依試題序號使用考場提供材料及設備完成作品製作。 - 試題一：使用圓孔銅片、圓孔鐵片為極性板，檸檬為發電化學電池，串連檸檬電池使LED燈泡發亮。 - 試題二：配置乾電池之串、並聯，連結開關使馬達能正、反轉。應用馬達動力，配合製作創意動力裝置(電動模型車或模型船等)，使其能向前及向後推動。 - 自備材料及設備：無 - 考場提供材料及設備： - 材料： 序號; 項目名稱; 數量; 備註. 1; 鱷魚夾線; 4條. 2; 圓孔鐵片及銅片; 各3片. 3; 檸檬; 3顆. 4; 3號1P電池座; 2個. 5; 2.8V LED燈; 1個. 6; 馬達; 1個. 7; 螺旋槳; 1個. 8; 四角凹型木; 1個. 9; 模型車材料; 1份. 10; 模型船材料; 1份. - 工具： 序號; 項目名稱; 數量; 備註. 1; 三用電表; 1台. 2; 小刀; 1把. 3; 熱熔槍(含熱熔膠條); 1支. 4; 剪刀; 1支. - 試題範例： 測驗流程說明： 序號; 流程內容; 時間; 備註. 1; 試題一測驗; 10分鐘. 2; 試場轉換準備; 10分鐘. 3; 試題二測驗; 40分鐘. (一)試題一： - 測驗時間為10分鐘。 - 使用試場所提供之工具、設備及銅片、鐵片，利用檸檬當電解質發電，操作串連電池(檸檬發電化學電池)使燈泡LED發亮，並放置於指定位置。 (二)試題二： - 測驗時間為40分鐘。 - 請正確判斷，乾電池極性，配置乾電池之串、並聯，連結開關使馬達能正、反轉。 - 請應用馬達動力，配合製作創意動力裝置(電動模型車或模型船等)，使其能向前及向後推動。 |
| 術科評量規範 | 一、工作安全10%，未依安全規範標準操作，每單項扣1分。 - 維持整潔狀態。 - 工具、儀器使用後歸定位。 - 不可有危險動作及損壞工作物。 - 合宜的服裝、儀容及工作態度。 - 有重大違規者本題零分，並於扣分備註欄內記錄事實。 二、完成時間10%： - 試題一：5分鐘內完成5分，每增加1分鐘扣1分，限時10分鐘。 時間 (分鐘); 5:00以下; 5:01~ 6:00; 6:01 ~ 7:00; 7:01 ~ 8:00; 8:01 ~ 10:00; 10:00以上. 分數; 5; 4; 3; 2; 1; 0. - 試題二：15分鐘內完成5分，每增加5分鐘扣1分，限時40分鐘。 時間 (分鐘); 15:00以下; 15:01~ 20:00; 20:01 ~ 25:00; 25:01 ~ 30:00; 35:01 ~ 40:00; 40:00以上. 分數; 5; 4; 3; 2; 1; 0. 三、工作技能 80%，依試題完成作品及功能後，按技能項目(含電池極性判斷、電路裝配、LED及馬達等驅動創意動力裝置)及配分評分(如下表)，試題一佔30%，試題二佔50%。 技能項目; 分數. 1.檸檬切片孔大小是否適當。; 4. 2.能正確安裝銅片與鐵片。; 4. 3.正確使用鱷魚夾線完成線的排列。; 6. 4.線路排列是否整齊。; 2. 5.線路是否固定妥當。; 3. 6.是否能從LED接腳分辨正負極腳位。; 4. 7. LED於接線後是否能正常亮; 7. 8.正確判斷，3號乾電池極性。; 5. 9.正確操作電池安裝位置是否正確。; 3. 10.正確操作電池串聯電路連接是否正確。; 5. 11.正確操作電池並聯電路連接是否正確。; 5. 12.線路是否固定妥當。; 2. 13.正確操作電動馬達正轉是否正常; 5. 14.正確操作電動馬達逆轉是否正常; 5. 15.正確使用馬達動力，製作創意動力裝置; 10. 16.完成製作創意動力裝置且可作動; 10. 合計; 80. |
| 術科測驗評分標準 | - 評分方式：採作品評分，術科測驗以百分計算，由3位校內本科專業教師評審依「評分標準」進行評分，並取3位評審平均成績(分數取至小數第1位數，小數第2位數採四捨五入)為考生術科測驗成績。 - 總分：100分。 - 配分方式： - 工作安全10%，未依安全規範標準操作，每單項扣1分。 - 完成時間10%，試題一限時10分鐘，佔5%；試題二限時40分鐘，佔5%。 - 工作技能 80%，依試題完成作品及功能後，按技能項目(含電池極性判斷、電路裝配、LED及馬達等驅動創意動力裝置)及配分評分，試題一佔30%，試題二佔50%。 - 同分比序順序： - 試題二 - 試題一 - 工作安全 - 完成時間 |  |  |