台南縣立歸仁國中實驗室化學品管理作業規範

一、參考依據

(一)環保署「學術機構毒性化學物質管理辦法」

(二)工研院化學工業研究所「化學物質管理作業準則」

(三)工研院化學工業研究所「研究部門化學物品保存及管理作業準則」

(四)工研院化學工業研究所「化學品運作安全作業細則」

(五)工研院工業安全衛生技術發展中心「化學物品管理辦法」

二、作業要點

(一)提出化學品需求

實驗課程的任課教師向實驗室化學品管理人提出化學品需求。

確認實驗項目及方法之必要性及合理性。

確認實驗可否符合安全衛生規定。

確認可否適當處理實驗產生之廢氣、廢污及廢棄物。

監督實驗設施項目及設備(含安全衛生及污染防治)之設計及設置。

（二）確認是否有庫存化學品

實驗室化學品管理人查閱實驗室化學品清單，確認是否有庫存之化學品。

（三）訂購化學品

化學品之訂購，依各校化學品採購之相關規定進行。

化學品訂購前應先核對檢視是否屬列管毒性化學物質，屬該類物質應取得使用貯存登記備查或核可文件後始能使用、貯存。

（四）收貨檢驗

收貨時，實驗室化學品管理人應負責核對化學品之品名、規格、等級、廠牌、數量等是否符合。

查驗化學品之物質安全資料表(MSDS)及黏貼危害標誌(物質安全資料表及危害標誌可要求廠商提供)。

檢驗化學品之安全性(容器是否完整無破損)及標示。

黏貼化學品標示(附件1)。

（五）實驗室化學品(包括實驗產物)管理資料建檔與更新

化學品管理資料之建檔與更新：建立化學品基本資料於實驗室化學品清單中，並更新化學品管理資料。最好以電腦完成化學品資料之建置。

化學品之編號：由實驗室化學品管理人統一建構化學品編號格式，以便統一管理。

實驗室化學品的管理資料包括：

Ø 實驗室化學品清單(附件2)

Ø 列管化學品之基本資料

Ø 實驗室各化學品之物質安全資料表(MSDS)

實驗室化學品清單之製作原則

Ø 實驗室化學品清單由化學品管理人製作，化學品清單之格式內容可參考本作業規範之附件2 。

Ø 實驗室內所有化學品均須列於清單上

Ø 化學品清單上必須詳列化學品之存放地點，而且盤點時可依化學品清單上之資料，尋到所需之化學品及存放地點。

物質安全資料表(MSDS)之取得

Ø 向廠商索取

Ø 上勞委會網站(http://iosh.cla.gov.tw)查詢列印

Ø 屬毒性化學物質由環保署網站(http://www.epa.gov.tw)查詢列印

（六）化學品之存放

化學品應依其特性予以分類分區管理存放(酸鹼分區；可燃酸鹼分區；可燃氧化性分區。可參考物質安全資料表及不相容物質對照表)，並備置適當之消防設備。

危害性化學品應依規定貼好危害標誌(附件3)，危害標誌可請廠商提供。

毒性化學物質最好上鎖，而放置實驗室其他化學品之藥品櫃亦最好上鎖，確實做好化學品之管理工作。

列管毒性化學品之管理，依照環保署列管毒性化學物質運作管理規定辦理。5

化學品應具備物質安全資料表(MSDS)，並置於明顯易取得處所以便於使用。

高壓氣體鋼瓶之放置：高壓氣體鋼瓶應於容器上明顯標示圖示、成份、危害注意事項等標示。高壓氣體鋼瓶應置於通風良好之場所、隔離熱源並避免日光照射、溫度保持於攝氏四十度以下。高壓氣體鋼瓶放置時需有安全固定措施，以防地震時發生危害且放置場所應明確標示。

可燃性化學品之保存：可燃性0-4 級之化學品且無污染危害之虞者，應保存於通風處。可燃性3-4 級化學品，應遠離火源保存，可燃性4 級化學品，如有防火櫃且空間足夠時，則置於防火櫃中。若缺乏防火櫃，則應購置防火櫃，購置前相關化學品，應保存於陰涼、通風且遠離火源處。

玻璃、易漏有害性化學品容器存放位置不得過高。

化學品儲存室應有明確標示，不使用時應上鎖。

（七）化學品之使用

實驗室化學品之取用均須經實驗室化學品管理人之同意。

實驗室化學品管理人應根據化學品及實驗產物實際使用情形，隨時更新實驗室化學品之管理資料。

列管毒性化學物質、危險物質、有害性化學品等使用前，應設法取得該物質的安全資料表並詳閱，並評估運作場所之設施狀況是否符合該物質運作之安全需求。

使用舊容器盛裝化學品時，應去除舊容器標示並清洗乾淨，盛裝後予以標示內容物名稱、圖示及注意事項等。

（八）化學品之棄置

實驗室化學品空瓶及報廢化學品之棄置，均依照實驗室廢棄物管理作業規範進行。

（九）更新化學品管理資料

依據實驗室化學品之實際使用情形，隨時更新化學品管理資料。

三、本作業規範經呈校長核定後實施，修正時亦同。