臺南市立海佃國民中學危害因素告知單

填寫日期：109年   月     日

| 承攬作業名稱 |  | 臺南市立海佃國民中學設置太陽光電設施公開標租案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |  |  |  |
| 預定施工期間 |  | 年 月 日 |  |  |
| 協力廠商數量 |  |  | 總僱用勞工人數 (含所有協力廠商) |  |
| 承攬廠商工作場所負責人 |  |  | 承攬廠商勞工安全衛生管理人員 |  |
| 本人已詳閱此份工作場所危害因素告知單各項重點內容，且絕對同意並遵守下列危害防止對策應行事項及所切結事項。 |  |  |  |  |
| 作業項目 | 可能危害因素 |  | 危害防止對策 |  |
| 跌倒 | 地面或通道上有突出物、有落差、有滑溜之虞等 |  | 1.將突出物移出。 2.將突出物做好警示及防範跌倒之措施。 3.落差處做好防範跌倒措施。 4.將滑溜處，設置止滑措施。 |  |
| □物體飛落 | 機器設備運轉中有飛落傷人之虞、搬運中有物體掉落之虞 |  | 1.將飛落之虞處，做好防止傷人措施。 2.搬運過程應將物體捆牢並派人指揮。 3.搬運中應使用正確姿勢。 4.操作除草機具時，務必穿戴防護衣、帽及必要之護罩等，避免被機具擊飛之物體擊中。 |  |
| 環境清潔消毒作業 | 與有害物接觸 |  | 1.噴藥時，要穿著個人安全防護裝備安全帽、防護眼鏡、 耳塞、防毒面具、手套、長袖、衣袖、長統膠鞋。 2.噴藥完畢，立即沐浴更衣，並收妥藥劑空瓶以備回收。 3.操作消毒機應注意噴槍以防噴傷人員。 |  |
| 電氣作業(感電) | 使用： 裸線或破皮 帶電體露出 活線作用 電線經潮濕面 機具漏電 電線橫越於走道被碾破 |  | 1.處理高壓電氣設備需由具實際經驗之承裝業或顧問公司人員引導下始能進行。 2.使用電路應裝置漏電斷路器。 3.實施自動檢查及作業檢點。 4.電氣器材及電線，應符合國家標準， 5.設防止感電之護圍或絕緣被覆。 6.實施教育訓練。 |  |
| □局限空間作業 例如: 筏基消防箱作業 蓄水池進出作業水塔清洗作業污水設施清洗等作業 | 缺氧 可燃性氣體 |  | 1.進入侷限空間作業前，應事先檢查是否存有有害或可燃性氣體及液體。 2.使用機械通風。 3.個人防護器具(呼吸式防護具)及防護索。 4.每2小時測定O2/可燃性氣體濃度。 |  |

| 作業項目 | 可能危害因素 | 危害防止對策 |
| --- | --- | --- |
| 現場電焊、瓦斯切割、噴漆塗裝等作業 | 感電 爆炸 缺氧 中毒 | 1.總受電盤應裝設≦100歐姆之接地線，各分電盤應裝設5-30mA、0.1sec即跳脫之電流動作高速型漏電斷路器，使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 2.電焊機需依規定安裝「二次側」保護裝置， 3.要求所有施工人員穿帶安全帽、絕緣手套等個人防護用具。 4.瓦斯（乙炔）和氧氣鋼瓶需分開設置，並垂直固定，焊接工作應注意防火措施。 5.應設置適當通風、換氣設備及防護眼鏡、面罩等個人防護用具，並設置「嚴禁煙火」等警告標誌。 6.電焊作業使用之焊接柄，應有相當之絕緣耐力及耐熱性。 7.施工區域周遭設置警示區並嚴禁無關人員進入。 |
| □粉刷、裝修及塗裝作業 | 墜(滾)落、物料掉落、粉塵危害、感電、中毒、缺氧、可燃性氣體 | 1.移動式施工架須符合勞委會94年5月18日勞檢4字第0940026274號函發布之「移動式施工架組配作業指引」設置辦理。 2.電動手工具之絕緣性能是否正常，有無接地線，橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護。 3.嚴禁於施工架上使用合(折)梯、馬椅梯或踏凳等從事作業。 4.總受電盤應裝設≦100歐姆之接地線，各分電盤應裝設5-30mA、0.1sec即跳脫之電流動作高速型漏電斷路器，使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 5.要求所有施工人員之應穿戴使用安全帽、安全帶、工作手套、安全護目鏡及防滑性佳之膠鞋。 6.應設置適當通風、換氣設備及防護眼鏡、面罩等個人防護用具，並設置「嚴禁煙火」等警告標誌。 7.進入侷限空間作業前，應事先檢查是否存有有害或可燃性氣體及液體。 8.作業前是否已將所有電源設備關掉。 |
| □拆除作業 | 崩(倒)塌、物料掉落、粉塵危害 | 1.施工前應於作業場所四周設置圍籬、施工架等隔離管制裝置。 2.施工時應隨時噴(灑)水，必要時四周需裝設防塵網或帆布隔離。 3.對於不穩定部份，應先予固定支撐，廢料堆置高度不得超過2米。 4.嚴禁同一位置上、下均有人員同時作業。 5.應設置適當通風、換氣設備及防護眼鏡、面罩等個人防護用具，並設置「嚴禁煙火」等警告標誌。 |

| 作業項目 | 可能危害因素 | 危害防止對策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 、車輛進出及大型機具進場作業 | 交通安全意外 物料掉落 感電 崩(倒)塌 | 1.設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於人員作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，防止車輛突入。 2.起重機具應檢查合格，其操作手、吊掛手應有合格證照，吊舉物下方應嚴禁人員進入。 3.強風、大雨等惡劣氣候時應禁止工作，作業人員應穿著防滑性佳之膠鞋、安全帽、防護眼鏡、安全手套等個人防護用具。 4.大型機具作業時，應設置專責指揮員並統一聽從指揮員之信號。 5.吊具、鋼索不可有截斷、磨損、變形、扭結，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置、過捲預防及過負荷預防裝置應正常，吊物不可超過額定荷重。 6.桁架、鞍架、伸臂等結構應安裝穩固，齒輪、軸、制動裝置、捲胴、槽輪等機械性能應正常，強風時自動裝置應啟動。 7.爬升或拆除時應由專業人員依規定程序作業，嚴禁於構架未穩固前即移動桁架、鞍架或伸臂。 8.總受電盤應裝設≦100歐姆之接地線，各分電盤應裝設5-30mA、0.1sec即跳脫之電流動作高速型漏電斷路器，使用電動工具應接於負載側，不得跳接。 9.兩公尺以上作業所使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置，警報裝置、控制裝置等電器部份應正常。 10.所有大型機具應定期保養維修檢查無誤，確保安全使用無虞。 |  |
| 、高空吊裝、組立 | 墜落 物料掉落 翻倒 吊桿彎曲 觸電 | 1.施作前應先行安裝安全 (防墜)網。 2.吊車「防滑舌片」不可解開 3.要求所有施工人員使用「三點式安全帶」、安全帽及其他必要之防護具，並設置安全母索及安全帶錨錠裝置。 4.高空吊裝鬆放前，其臨時固定或接頭至少應有二個以上之螺栓裝妥或採其他措施固定之。 5.移動式施工架須符合勞委會94年5月18日勞檢4字第0940026274號函發布之「移動式施工架組配作業指引」設置辦理。 6.施工區域周遭設置警示區並嚴禁無關人員進入。 7.從事吊運之起重機具應檢查合格，起重機操作手、吊掛手應有合格證照，吊舉物下方應嚴禁人員進入。 8.垂直構件間及人員動線部份應架設高1.1M之6㎜鋼索安全母索並使勞工佩掛安全帶。 9.垂直構件轉角位置應設置高 75㎝護欄之工作台，水平構建樑之下翼緣張掛安全網，鋼承板未舖滿前不得拆除。 10.落距超過2層或7.5M以上應裝設防護網，吊運長度 6M之構架時應以二條鋼索捆縛並加穩定索。 |  |
| 作業項目 | 可能危害因素 | 危害防止對策 |  |
| 、高架作業 （例如建物模版組立、鋼筋組立、高空灌漿、內外平頂裝修、屋頂拆除作業、外牆清洗作業等）。 | 墜(滾)落 崩(倒)塌 物料掉落 感電 | 1.要求所有施工人員之應穿戴使用安全帽、安全帶、工作手套及防滑性佳之膠鞋。 2.嚴禁於施工架上使用合(折)梯、馬椅梯或踏凳等從事作業。 3.於施工架架設高1.1m之9mm鋼索安全母索，高度超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。 4.施工架與結構之間隙應設置安全網，且設寬≧30cm厚≧3.5cm之施工架板。 5.鄰近或跨越工作走道部份應設置斜籬或安全綱。 6.施工區域周遭設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業。 7.工作台、走道、階梯等嚴禁堆積物料阻礙通行，且注意重物堆積不得超過施工架荷重限制。 8.架材、主柱、橫檔、踏腳桁、斜撐材，應隨時注意是否有鬆弛、損傷、滑動、下沉、腐蝕等狀況 9.外牆施工有不當切除繫牆杆之情形。 10.吊升或卸放材料、器具、工具等是否用安全吊索、吊帶等。 11.電動手工具之絕緣性能是否正常，有無接地線，橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護。 12.酒醉或有酒醉之虞者、身體虛弱有安全顧慮者不得施工。 13.情緒不穩定，經醫師診斷認為身體狀況不良者不得施工。 14.施工架以鋼管、門型架為之若用孟宗竹應於節點處搭接，以十號以下鍍鋅鐵線紮結牢固。 15.大樓外牆清洗作業吊籠之構造，應符合吊籠安全檢查構造標準，使用足夠長度之捲揚用之鋼索。 16.於2公尺以上開口部分作業應設置護蓋或安全網等防護設備。 17.於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、芧草、塑膠等構築屋頂從事作業時，應於屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上之踏板或裝設安全護網。 18.使勞工從事高架（空)作業時，建議優先使用經檢查合格之高空作業機具。 |  |
| 施工或至本校從事勞務之人員簽名： |  |  |  |
| 承攬廠商工作場所負責人 |  |  | 廠商安全衛生人員 |

本校與承攬商各執一聯。

注意事項：

一、本校僅將本工程所有危害因素作一『概括性』告知承攬廠商（原事業單位），承商應據此告知單上所載危害因素，再予詳細評估分析各「分包工程」及「細部作業」之可能工作危害因素，並於所屬及協力/分包廠商（再承攬人）人員進場前，另行填具『分項工程危害因素告知及評估表』詳細轉知所有施工人員（如有「共同作業」情形時，應設置協議組織並指定承攬廠商之「工地負責人」擔任本案勞安之『工作場所負責人』，負責指揮及協調之工作）。

二、契約施工期間，監造單位應監督承攬廠商遵照：

職業安全衛生法及其施行細則。

職業安全衛生設施規則。

營造安全衛生設施標準。

職業安全衛生管理辦法。

勞動檢查法及其施行細則。

危險性工作場所審查暨檢查辦法。

勞動基準法及其施行細則。

道路交通標誌標線號誌設置規則。

等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。

三、如因承攬廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由監造單位與承攬廠商負一切責任。

四、工作場所其他應採取之防災措施：

1.施工場所高度差超過1.5公尺，承攬商應設置能使勞工安全上下之設備（如移動梯、合梯等)。

設置之梯子應符合下列規定：

- 具有堅固之構造。

- 其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象。

- 寬度應在三十公分以上。

- 應有防止梯子移位、滑溜或其他防止轉動之必要措施。

設置之合梯應符合下列規定：

- 具有堅固之構造。

- 其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象。

- 梯腳與地面之角度應在七十五度以内，且兩梯腳間有繫材扣牢。

- 有安全之梯面。

2.線路拆除及新配線作業時：

(1)線路拆除及新配線作業應為停電作業，作業前請協調由本校電氣設備維護單位人員至配電盤處將電源關閉，並由承攬商在電源總關開或與配電盤連結處應 加掛「停電中，非操作人員禁止啟閉」等掛籤、標示或加鎖，以防止電源關開被其他非相關人員誤開、關。

(2)配線應依電工法規規定確實執行。

(3)結線接續處應確實以絕緣覆被，以防止漏電。

(4)使用對地電壓在一百五十伏特以上移動式或攜帶式電動機具，應於各機具之連 接電路上設置適合其規格，設置高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。

(5)電動機具金屬製外殼非帶電部分，應予以接地。

(6)臨時配線或移動電線應予固定並加以保護。

(7)環境或工作人員手部潮濕時不得從事作業，以免感電。

(8)承攬商嚴禁私自裝配臨時配電盤、配接電源。

(9)設備應確實接地。

3.被切、割、擦傷等危害防止：

(1)作業前、後，應隨時清理場地。

(2)拆除後之廢料、物料等，應集中存放，並立即清除。

(3)作業中使用之建材、材料等，亦應集中存放、堆置整齊，並予以區隔、圍隔。

(4)作業後產生鋒利處或銳利邊而無法立即清除者，應予磨鈍、包覆或暫時隔離，以防止人員誤觸。

(5)應提供作業勞工防護手套等防護具，並使其確實著用。

4.被撞災害防止：

(1)施工時應指定一指揮監督人員。

(2)本校區人員、車輛往來頻繁，在施工場所周圍適當距離外應以交通錐等隔離設施予以圍隔，並張貼公告、告示等，以防止非相關人員誤入 以防止車輛或人員闖入。

(3)夜間施工作業人員應著反光背心，且隔離設施上應有閃光警示燈或反光標示等警示設備，以防止夜間車輛或人員誤闖施工場所。

(4)作業人員、車輛機具行經倉庫區進作業區域，應比照行經無柵門鐵路平交道的模式，停、看、聽並禮讓其他人車先行。

五、上開應採取之防災措施為本校建議事項，如有不足或法令另有規定，悉依其規定辦理；若承攬商另有較妥善之安全衛生管理措施，亦依規劃自行辦理，並請以書面告知本校。